Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Feuerwehr

Umschreibung:

Professionelle Stiefelwaschanlage für Feuerwehrgerätehäuser, Truppenunterkünfte oder im Baubetrieb, zum bodenbündigen oder teilversenkten Einbau in Fussböden, geeignet für Stiefel und knöchelhohe Arbeitsschuhe, Aufbau erfolgt ebenerdig auf dem Fussboden, 4 höhenverstellbare Füsse

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Sohlenreinigungsbürste mit hochwertigen Nylonborsten, 2 Nylon-Seitenbürsten für die Reinigung der Sohlenränder, Steuerung des Wassers per Fusstaster, mit grosser Edelstahl-Sammelwanne, 1 Handbürste mit Handdruckventil, Schlauch mit Schnellkupplung, mit integriertem Schlammfangeimer und Geruchsverschluss, Wasserzulauf R ½“, Wasserablauf DN 100

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahlwanne, feuerverzinkte Einsätze

Abmessungen (B*T*H): 80 cm x 10,5 cm x 120 cm

Wasserzulauf: R ½“

Wasserablauf: DN 100, waagrecht abgehend

Starter: Sensor im Haltegriff

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 105 kg netto

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Stiefelwaschanlage Feuerwehr

Artikel-Nr.:		STW-00101

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***1 Stück wasserführende Ersatz-Handbürste aus Edelstahl***

Handwaschbürste aus Edelstahl mit groben Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robus-ten 1 Meter Panzerschlauch aus Drahtgeflecht

***mit Haltebügel anstatt Geländer***