Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Feuerwehr – Version mit Haltebügel

Umschreibung:

Professionelle Stiefelwaschanlage für Feuerwehrgerätehäuser, Truppenunterkünfte oder im Baubetrieb, zum bodenbündigen oder teilversenkten Einbau in Fussböden, geeignet für Stiefel und knöchelhohe Arbeitsschuhe, Aufbau erfolgt ebenerdig auf dem Fussboden, 4 höhenverstellbare Füsse

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Sohlenreinigungsbürste mit hochwertigen Nylonborsten, 2 Nylon-Seitenbürsten für die Reinigung der Sohlenränder, Steuerung des Wassers per Fusstaster, mit grosser Edelstahl-Sammelwanne, inkl. 1 Handbürste mit Handdruckventil, Schlauch mit Schnellkupplung, mit integriertem Schlammfangeimer und Geruchsverschluss, Wasserzulauf R ½“, Wasserablauf DN 100

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahlwanne, feuerverzinkte Einsätze

Rost: Feuerverzinkter Stahl

Abmessungen (B*T*H): 800 mm x 1050 mm x 1200 mm

Wasserzulauf: R 1/2"

Wasserablauf: DN 100, waagrecht abgehend

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht:105 kg netto

Ausstattung: Mit rückseitig verbautem Haltebügel

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: 	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 	Stiefelwaschanlage Feuerwehr mit Haltebügel

Artikel-Nr.: 	STW-00041V1

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***1 Stück wasserführende Ersatz-Handbürste aus Edelstahl

Handwaschbürste aus Edelstahl mit groben Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten 1 Meter Panzerschlauch aus Drahtgeflecht***